Place zabaw – formularze kosztorysów ofertowych (przedmiar robót)

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Brzeziny Berdechów

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-25 0309-01 | Analogia, ogrodzenie systemowe z paneli 3D z siatki stalowej, powlekanej, - całkowita długość ogrodzenia 55,00 mb - całkowita wysokość ogrodzenia 1,50 m, - panel ogrodzeniowy 2,50x1,23 m, - murek prefabrykowany, wys. 0,20 m | m2 | 82.50 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1808-05 | Furtka dwuszkrzydłowa, szer 1,00+0,50 m, wys. 1,50 m | kpl. | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 92.25 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 36 cm Krotność = 2.8 | m2 | 69.25 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 38 cm Krotność = 3.2 | m2 | 23.00 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 92.25 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 33.67 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 33.67 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 92.25 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane, frakcja 0-32 mm | m2 | 92.25 |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 | m2 | 92.25 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane frakcja 0-4 mm | m2 | 92.25 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 72.00 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 4.32 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeże prefabrykowane, betonowe z nakładką elastyczną w tym: - obrzeże z nakładką w kolorze czerwonym: 51,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze żółtym: 83,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze niebieskim 21,0mb. | m | 72.00 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-01 0233-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - rozplantowanie gruntu pochodzącego z urobku na terenie działki | m2 | 378.25 |  |  |
|  |  | Razem dział: Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 17 d.3 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 60 mm, wys. upadku do 190 cm. Kolor czerwony. Dostawa i montaż | m2 | 69.25 |  |  |
| 18 d.3 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 80 mm, wys. upadku do 220 cm. Kolor niebieski. Dostawa i montaż | m2 | 23.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 19 d.4 | kalkulacja własna | Zestaw zabawowy, dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 20 d.4 | kalkulacja własna | Sprężynowiec: dostawa i montaż. | kpl | 2.00 |  |  |
| 21 d.4 | kalkulacja własna | Sprężynowiec dwuosobowy: dostawa i montaż. | kpl | 2.00 |  |  |
| 22 d.4 | kalkulacja własna | Huśtawka wahadłowa: dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 23 d.4 | kalkulacja własna | Huśtawka wagowa: dostawa i montaż. | kpl | 2.00 |  |  |
| 24 d.4 | kalkulacja własna | Karuzela: dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 25 d.4 | kalkulacja własna | Piaskownica: dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 26 d.4 | kalkulacja własna | Sześciokąt wielofunkcyjny (bxlxh = ok. 1,90x2,40x2x20 m): dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 27 d.4 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 7.74 |  |  |
| 28 d.4 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 7.74 |  |  |
| 29 d.4 | KNR 2-23 0310-03 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa - analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia | szt. | 44.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Urządzenia |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 30 d.5 | KW 1 | Wertykulacja i aeracja istniejącego trawnika | m2 | 219.08 |  |  |
| 31 d.5 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 10.95 |  |  |
| 32 d.5 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 219.08 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 6 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 33 d.6 | kalulacja własna Uproszczona | Pozostałe koszty, w tym obsługa geodezyjna | kpl | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 6 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |

Brzeziny

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-25 0309-01 | Analogia, ogrodzenie systemowe z paneli 3D z siatki stalowej, powlekanej, - całkowita odługość grodzenia 83,34 mb - całkowita wysokość ogrodzenia 1,50 m, - panel ogrodzeniowy 2,50x1,23 m, - murek prefabrykowany, wys. 0,20 m | m2 | 125.01 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1808-05 | Furtka dwuszkrzydłowa, szer 1,00+0,50 m, wys. 1,50 m | kpl. | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 105.00 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 36 cm Krotność = 2.8 | m2 | 82.00 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 38 cm Krotność = 3.2 | m2 | 23.00 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 105.00 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 36.16 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 36.16 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 105.00 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane, frakcja 0-32 mm | m2 | 105.00 |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 | m2 | 105.00 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane frakcja 0-4 mm | m2 | 105.00 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 72.00 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 4.32 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeże prefabrykowane, betonowe z nakładką elastyczną w tym: - obrzeże z nakładką w kolorze czerwonym: 54,5 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze żółtym 57,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze niebieskim 17,5 mb. | m | 72.00 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywiezienie gruntu pochodzącego z urobku na inne miejsce wskazane przez Inwestora | m3 | 42.00 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9 | m3 | 42.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 18 d.3 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 60 mm, wys. upadku do 190 cm. Kolor czerwony. Dostawa i montaż | m2 | 82.00 |  |  |
| 19 d.3 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 80 mm, wys. upadku do 220 cm. Kolor niebieski. Dostawa i montaż | m2 | 23.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 20 d.4 | kalkulacja własna | Sześciokąt wielofunkcyjny (bxlxh = ok. 1,90x2,40x2x20 m): dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 1.10 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 1.10 |  |  |
| 23 d.4 | KNR 2-23 0310-03 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa - analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia | szt. | 7.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Urządzenia |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 24 d.5 | KW 1 | Wertykulacja i aeracja istniejącego trawnika | m2 | 220.76 |  |  |
| 25 d.5 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 11.04 |  |  |
| 26 d.5 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 220.76 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 6 |  | Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 27 d.6 | KNR 2-23 0310-03 | Analogia, rozbiórka urządzeń osadzonych w fundamentach, każdy punkt podparcia: Rx0,30 1. Zestaw zabawowy. 2.Sprężynowiec czteroosobowy. 3. Huśtawka wahadłowa. 4 .Huśtawka wagowa. 5. Karuzela. 6. Piaskownica. 7. Sprężynowiec pojedyńczy. 8. Huśtawka wagowa. Wszystkie urządzeni własne inwestora. | szt. | 49.00 |  |  |
| 28 d.6 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - skucie fundamentó zdemontowanych urządzeń | m3 | 8.62 |  |  |
| 29 d.6 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - zasypanie dołów po fundamentach zdemontowanych urządzeń | m3 | 8.62 |  |  |
| 30 d.6 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 8.62 |  |  |
| 31 d.6 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 8.62 |  |  |
| 32 d.6 | KNR 2-23 0310-03 | Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia: 1. Zestaw zabawowy. 2.Sprężynowiec czteroosobowy. 3. Huśtawka wahadłowa. 4 .Huśtawka wagowa. 5. Karuzela. 6. Piaskownica. 7. Sprężynowiec pojedyńczy. 8. Huśtawka wagowa. Wszystkie urządzeni własne inwestora. | szt. | 49.00 |  |  |
| 33 d.6 | KNR AT-06 0104-01 | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - gruz | t | 18.96 |  |  |
| 34 d.6 | KNR AT-06 0108-01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I | kurs | 2.00 |  |  |
| 35 d.6 | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 | kurs | 2.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 7 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 36 d.7 | kalulacja własna Uproszczona | Pozostałe koszty, w tym obsługa geodezyjna | kpl | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 6 |  | Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 7 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |

Glinik

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-25 0309-01 | Analogia, ogrodzenie systemowe z paneli 3D z siatki stalowej, powlekanej, - całkowita długość ogrodzenia 57,47 mb - całkowita wysokość ogrodzenia 1,50 m, - panel ogrodzeniowy 2,50x1,23 m, - murek prefabrykowany, wys. 0,20 m | m2 | 138.05 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1808-05 | Furtka dwuszkrzydłowa, szer 1,00+0,50 m, wys. 1,50 m | kpl. | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 105.00 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 36 cm Krotność = 2.8 | m2 | 82.00 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 38 cm Krotność = 3.2 | m2 | 23.00 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 105.00 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 38.26 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 38.26 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 105.00 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane, frakcja 0-32 mm | m2 | 105.00 |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 | m2 | 105.00 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane frakcja 0-4 mm | m2 | 105.00 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 77.00 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 4.62 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeże prefabrykowane, betonowe z nakładką elastyczną w tym: - obrzeże z nakładką w kolorze czerwonym: 56,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze żółtym: 82,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze niebieskim: 21,0mb. | m | 77.00 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-01 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wywiezienie gruntu pochodzącego z urobku na inne miejsce wskazane przez Inwestora | m3 | 42.00 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 2-01 0214-04 | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 9 | m3 | 42.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 18 d.3 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 60 mm, wys. upadku do 190 cm. Kolor czerwony. Dostawa i montaż | m2 | 82.00 |  |  |
| 19 d.3 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 80 mm, wys. upadku do 220 cm. Kolor niebieski. Dostawa i montaż | m2 | 23.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 20 d.4 | kalkulacja własna | Sześciokąt wielofunkcyjny (bxlxh = ok. 1,90x2,40x2x20 m): dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 21 d.4 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 1.10 |  |  |
| 22 d.4 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 1.10 |  |  |
| 23 d.4 | KNR 2-23 0310-03 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa - analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia | szt. | 7.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Urządzenia |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 24 d.5 | KW 1 | Wertykulacja i aeracja istniejącego trawnika | m2 | 307.65 |  |  |
| 25 d.5 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 15.38 |  |  |
| 26 d.5 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 307.65 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 6 |  | Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 27 d.6 | KNR 2-23 0310-03 | Analogia, rozbiórka urządzeń osadzonych w fundamentach, każdy punkt podparcia: Rx0,30 1. Sprężynowiec pojedyńczy. 2. Piaskownica. 3. Bramka sportowa. 4. Zestaw zabawowy. 5. Sprężynowiec czteroosobowy. 6. Huśtawka wahadłowa. 7. Huśtawka wagowa. 8. karuzela. Wszystkie urządzeni własne inwestora. | szt. | 37.00 |  |  |
| 28 d.6 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - skucie fundamentó zdemontowanych urządzeń | m3 | 6.51 |  |  |
| 29 d.6 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - zasypanie dołów po fundamentach zdemontowanych urządzeń | m3 | 6.51 |  |  |
| 30 d.6 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 6.51 |  |  |
| 31 d.6 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 6.51 |  |  |
| 32 d.6 | KNR 2-23 0310-03 | Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia: 1. Sprężynowiec pojedyńczy. 2. Piaskownica. 3. Bramka sportowa. 4. Zestaw zabawowy. 5. Sprężynowiec czteroosobowy. 6. Huśtawka wahadłowa. 7. Huśtawka wagowa. 8. Karuzela. Wszystkie urządzeni własne inwestora. | szt. | 37.00 |  |  |
| 33 d.6 | KNR AT-06 0104-01 | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - gruz | t | 14.32 |  |  |
| 34 d.6 | KNR AT-06 0108-01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I | kurs | 3.00 |  |  |
| 35 d.6 | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 | kurs | 3.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 7 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 36 d.7 | kalulacja własna Uproszczona | Pozostałe koszty, w tym obsługa geodezyjna | kpl | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 6 |  | Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 7 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |

Broniszów

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-25 0309-01 | Analogia, ogrodzenie systemowe z paneli 3D z siatki stalowej, powlekanej, - całkowita długość ogrodzenia 55,00 mb - całkowita wysokość ogrodzenia 1,50 m, - panel ogrodzeniowy 2,50x1,23 m, - murek prefabrykowany, wys. 0,20 m | m2 | 82.50 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1808-05 | Furtka dwuszkrzydłowa, szer 1,00+0,50 m, wys. 1,50 m | kpl. | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 92.25 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 36 cm Krotność = 2.8 | m2 | 69.25 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 38 cm Krotność = 3.2 | m2 | 23.00 |  |  |
| 6 d.2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 92.25 |  |  |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 33.67 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 33.67 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 92.25 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane, frakcja 0-32 mm | m2 | 92.25 |  |  |
| 11 d.2 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 | m2 | 92.25 |  |  |
| 12 d.2 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane frakcja 0-4 mm | m2 | 92.25 |  |  |
| 13 d.2 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 72.00 |  |  |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 4.32 |  |  |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeże prefabrykowane, betonowe z nakładką elastyczną w tym: - obrzeże z nakładką w kolorze czerwonym: 51,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze żółtym: 83,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze niebieskim 21,0mb. | m | 72.00 |  |  |
| 16 d.2 | KNR 2-01 0233-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - rozplantowanie gruntu pochodzącego z urobku na terenie działki | m2 | 378.25 |  |  |
|  |  | Razem dział: Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 17 d.3 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 60 mm, wys. upadku do 190 cm. Kolor czerwony. Dostawa i montaż | m2 | 69.25 |  |  |
| 18 d.3 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 80 mm, wys. upadku do 220 cm. Kolor niebieski. Dostawa i montaż | m2 | 23.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 19 d.4 | kalkulacja własna | Zestaw zabawowy, dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 20 d.4 | kalkulacja własna | Sprężynowiec: dostawa i montaż. | kpl | 2.00 |  |  |
| 21 d.4 | kalkulacja własna | Sprężynowiec dwuosobowy: dostawa i montaż. | kpl | 2.00 |  |  |
| 22 d.4 | kalkulacja własna | Huśtawka wahadłowa: dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 23 d.4 | kalkulacja własna | Huśtawka wagowa: dostawa i montaż. | kpl | 2.00 |  |  |
| 24 d.4 | kalkulacja własna | Karuzela: dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 25 d.4 | kalkulacja własna | Piaskownica: dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 26 d.4 | kalkulacja własna | Sześciokąt wielofunkcyjny (bxlxh = ok. 1,90x2,40x2x20 m): dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 27 d.4 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 7.74 |  |  |
| 28 d.4 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 7.74 |  |  |
| 29 d.4 | KNR 2-23 0310-03 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa - analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia | szt. | 44.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Urządzenia |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 30 d.5 | KW 1 | Wertykulacja i aeracja istniejącego trawnika | m2 | 219.08 |  |  |
| 31 d.5 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 10.95 |  |  |
| 32 d.5 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 219.08 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 6 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 33 d.6 | kalulacja własna Uproszczona | Pozostałe koszty, w tym obsługa geodezyjna | kpl | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 4 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 5 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 6 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |

Nawsie

| Lp. | Podstawa | Opis | Jm. | Obmiar | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-25 0309-01 | Analogia, ogrodzenie systemowe z paneli 3D z siatki stalowej, powlekanej, - całkowita długość ogrodzenia 81,00 mb - całkowita wysokość ogrodzenia 1,50 m, - panel ogrodzeniowy 2,50x1,23 m, - murek prefabrykowany, wys. 0,20 m | m2 | 121.50 |  |  |
| 2 d.1 | KNR 2-02 1808-05 | Furtka dwuszkrzydłowa, szer 1,00+0,50 m, wys. 1,50 m | kpl. | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Niwelacja terenu |  |  |  |  |
| 3 d.2 | KNR 2-01 0229-02 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III | m3 | 48.69 |  |  |
| 4 d.2 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m Krotność = 2 | m3 | 51.67 |  |  |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0233-02 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - rozplantowanie gruntu pochodzącego z urobku na terenie działki | m2 | 413.35 |  |  |
|  |  | Razem dział: Niwelacja terenu |  |  |  |  |
| 3 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 105.00 |  |  |
| 7 d.3 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 36 cm Krotność = 2.8 | m2 | 82.00 |  |  |
| 8 d.3 | KNR 2-31 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości, łączna głębokość koryta 38 cm Krotność = 3.2 | m2 | 23.00 |  |  |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 105.00 |  |  |
| 10 d.3 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 36.16 |  |  |
| 11 d.3 | KNR 2-01 0229-05 | Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m | m3 | 36.16 |  |  |
| 12 d.3 | KNR 2-31 0104-07 | Wykonanie i zagęszczenie mechanicze warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | 105.00 |  |  |
| 13 d.3 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo łamane, frakcja 0-32 mm | m2 | 105.00 |  |  |
| 14 d.3 | KNR 2-31 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = -5 | m2 | 105.00 |  |  |
| 15 d.3 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - kruszywo łamane frakcja 0-4 mm | m2 | 105.00 |  |  |
| 16 d.3 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 77.00 |  |  |
| 17 d.3 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | 4.62 |  |  |
| 18 d.3 | KNR 2-31 0407-03 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obrzeże prefabrykowane, betonowe z nakładką elastyczną w tym: - obrzeże z nakładką w kolorze czerwonym: 56,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze żółtym: 82,0 mb, - obrzeże z nakładką w kolorze niebieskim: 21,0mb. | m | 77.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 4 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 19 d.4 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 60 mm, wys. upadku do 190 cm. Kolor czerwony. Dostawa i montaż | m2 | 82.00 |  |  |
| 20 d.4 | kalkulacja własna | Nawierzchnia EPDM, całkowita gr. nawierzchni 80 mm, wys. upadku do 220 cm. Kolor niebieski. Dostawa i montaż | m2 | 23.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 5 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 21 d.5 | kalkulacja własna | Sześciokąt wielofunkcyjny (bxlxh = ok. 1,90x2,40x2x20 m): dostawa i montaż. | kpl | 1.00 |  |  |
| 22 d.5 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 1.65 |  |  |
| 23 d.5 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 1.65 |  |  |
| 24 d.5 | KNR 2-23 0310-03 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do tenisa - analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia | szt. | 6.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Urządzenia |  |  |  |  |
| 6 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 25 d.6 | KNR 2-21 0207-07 z.o.2.10. | Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu III - obszar mniejszy niż 0.15 ha | ha | 0.03 |  |  |
| 26 d.6 | KNR 2-21 0207-04 | Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu III | ha | 0.03 |  |  |
| 27 d.6 | KNR 2-21 0218-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim | m3 | 15.42 |  |  |
| 28 d.6 | KNR 2-21 0401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem | m2 | 308.37 |  |  |
|  |  | Razem dział: Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 7 |  | Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 29 d.7 | KNR 2-23 0310-03 | Analogia, rozbiórka urządzeń osadzonych w fundamentach, każdy punkt podparcia: Rx0,30 1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. 2. Sprężynowiec pojedyńczy. 3. Sprężynowiec czteroosobowy typu koniczynka. 4. Huśtawka podwójna, wahadłowa. 5. Huśtawka wagowa, szt. 4 6. Karuzela platformowa. 7. Piaskownica z daszkiem. Wszystkie urządzeni własne inwestora. | szt. | 35.00 |  |  |
| 30 d.7 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - skucie fundamentó zdemontowanych urządzeń | m3 | 6.16 |  |  |
| 31 d.7 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - zasypanie dołów po fundamentach zdemontowanych urządzeń | m3 | 6.16 |  |  |
| 32 d.7 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 6.16 |  |  |
| 33 d.7 | KNR 2-02 0203-03 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 2,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 6.16 |  |  |
| 34 d.7 | KNR 2-23 0310-03 | Analogia, osadzenie urządzeń w fundamentach, każdy punkt podparcia: 1. Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. 2. Sprężynowiec pojedyńczy. 3. Sprężynowiec czteroosobowy typu koniczynka. 4. Huśtawka podwójna, wahadłowa. 5. Huśtawka wagowa, szt. 4 Wszystkie urządzeni własne inwestora. | szt. | 35.00 |  |  |
| 35 d.7 | KNR AT-06 0104-01 | Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I - gruz | t | 13.55 |  |  |
| 36 d.7 | KNR AT-06 0108-01 | Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I | kurs | 2.00 |  |  |
| 37 d.7 | KNR AT-06 0108-04 | Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 | kurs | 2.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 8 |  | Przełożenie wodociągu |  |  |  |  |
| 38 d.8 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3 na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV | m3 | 13.500 |  |  |
| 39 d.8 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych gruntem kategorii III-IV o grubości warstwy w stanie luźnym 25cm z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami | m3 | 13.500 |  |  |
| 40 d.8 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm | m3 | 1.350 |  |  |
| 41 d.8 | KNNR 4 1009-01 | Rurociągi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o średnicy zewnętrznej 32mm wraz z wpięciem do istniejącej sieci | m | 18.000 |  |  |
| 42 d.8 | KNNR 4 1411-02 | Obsypka kanału z materiałów sypkich o grubości 20cm | m3 | 1.350 |  |  |
| 43 d.8 | KNR 2-01 0505-01 | Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III, po wykonanych robotach. | m2 | 9.000 |  |  |
| 44 d.8 | KNR 2-01 0510-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | m2 | 9.000 |  |  |
|  |  | Razem dział: Przełożenie wodociągu |  |  |  |  |
| 9 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 45 d.9 | kalulacja własna Uproszczona | Pozostałe koszty, w tym obsługa geodezyjna | kpl | 1.00 |  |  |
|  |  | Razem dział: Pozostałe prace |  |  |  |  |
| 1 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |
| 2 |  | Niwelacja terenu |  |  |  |  |
| 3 |  | Podbudowa nawierzchni bezpiecznej |  |  |  |  |
| 4 |  | Nawierzchnia bezpieczna |  |  |  |  |
| 5 |  | Urządzenia |  |  |  |  |
| 6 |  | Nawierzchnia trawiasta |  |  |  |  |
| 7 |  | Przeniesienie istniejących zabawek |  |  |  |  |
| 8 |  | Przełożenie wodociągu |  |  |  |  |
| 9 |  | Pozostałe prace |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM netto |  |  |  |  |
|  |  | VAT |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto |  |  |  |  |

…………………………………………………………….

(PODPIS OFERENTA)